Koruma Derecesi - IP Kodları

Bu standard elektrikli ekipmanların dış gövdeleri tarafından sağlanan koruma derecesini tanımlamaktadır. Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) tarafından geliştirilen IP Standardı, elektrikle çalışan bir ürünün dış gövdesinin sağladığı koruma seviyesini rakamsal olarak sınıflar. Verilen değişik rakamsal kodlar ile ürünün koruma seviyesi kolaylıkla ve çabuk olarak belirlenebilir. Örnek olarak IP 54 koruma seviyesinde bir ürün için 5 rakamı katı cisimlere karşı koruma seviyesini, 4 rakamı ise sıvılara karşı koruma seviyesini ifade etmektedir.

|  | İlk Karakter |  | Tanım |  | Açıklama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | Korumasız |  | - |  |
|  | 1 |  | 50 mm çapında ya da daha büyük katı cisimlere karşı koruma |  | 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez 1 |  |
|  | 2 |  | 12.5 mm çapında ya da daha büyük katı cisimlere karşı koruma |  | 12.5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez 1 |  |
|  | 3 |  | 2.5 mm çapında ya da daha büyük katı tanelere karşı koruma |  | 2.5 mm ve üzeri çapta katı taneler cihazın içine giremez 1 |  |
|  | 4 |  | 1 mm çapında ya da daha büyük katı zerrelere karşı koruma |  | 1 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez 1 |  |
|  | 5 |  | Toza karşı koruma |  | Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek ya da güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez |  |
|  | 6 |  | Toz geçirmez |  | Toza karşı tam koruma |  |
|  | 1 Katı cismin çapı cihazın gövdesindeki bir açıklıktan içeriye geçemez |  |  |  |  |  |
| İkinci Karakter |  | Tanım |  | Açıklama |  |  |
| 0 |  | Korumasız |  | - |  |  |
| 1 |  | Düşey su damlalarına karşı koruma |  | Düşey su damlaları cihaza zarar vermez |  |  |
| 2 |  | Cihazın gövdesi 15º’lik bir açıda duruyorken düşey su damlalarına karşı koruma |  | Cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15º’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez |  |  |
| 3 |  | İnce su damlacıkları serpintisine karşı koruma |  | İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60º’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez |  |  |
| 4 |  | Sıçrayan suya karşı koruma |  | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez |  |  |
| 5 |  | Fışkıran suya (su jeti) karşı koruma |  | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez |  |  |
| 6 |  | Güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma |  | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez |  |  |
| 7 |  | Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma |  | Cihaz, standard basınç ve zaman şartlarında suyun altında 1 metre mesafeye kadar geçici olarak batırılsa bile cihaza zarar gelmez |  |  |
| 8 |  | Sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma |  | Cihaz, kullanıcı ile üretici arasında daha önceden anlaşma yapılan şartlarda -ki bu şartlar 7 numara için olan şartlardan daha ağırdır- sürekli olarak suyun altına batırılsa bile cihaza zarar gelmez |  |  |